教工公寓、校内临时住宿区消防安全巡查检查要点

| 序号 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查是否制订防火制度、防火措施是否落实，宿舍管理员工是否会报警，会使用灭火器材，会扑救初起之火，懂得本岗位的火灾危险性和预防措施。 |  |
| 2 | 用火、用电、用气有无违章行为。 |  |
| 3 | 公寓里是否有使用大功率电炉等具有火灾危险性的电热器具，高热灯具。 |  |
| 4 | 是否有使用蜡烛等明火照明和私拉电线行为。 |  |
| 5 | 楼梯、走道和安全出口等部位应当保持畅通无阻，不得擅自封闭、不得堆放物品，存放非机动车。 |  |
| 6 | 楼道内、房间内电瓶车、电瓶等充电；停放在公寓周边私拉乱接电线给电动车、电瓶等充电。 |  |
| 7 | 防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。 |  |
| 8 | 设有自动消防设施的楼寓，应当确定专职人员值班，值班人员有无脱岗，是否经消防部门培训考试合格，持证上岗。 |  |
| 9 | 是否将带火种的杂物倒入垃圾箱，严禁在垃圾道口焚烧垃圾。 |  |
| 10 | 灭火器应放置在不影响疏散，便于取用的指定部位，并摆放稳固，不应被挪作它用，埋压或将灭火器箱锁闭。 |  |
| 11 | 灭火器应保持铭牌完整清晰，筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件齐全完好，压力表针因指在规定值内，灭火器配置应在有效期内使用。 |  |
| 12 | 室内消火箱内水带、水枪是否完好，放置整齐便于取用，无发霉、发黑和生锈、漏滴水、接口垫圈是否齐全完整无缺。 |  |